INSTRUCTIONS POUR LA POSE CORRECTE D’UNE CLÔTURE BOIS-BÉTON

Nous vous remercions pour l’achat de votre clôture en bois et béton.  Veuillez trouver ci-après les instructions de pose.

# Matériel requis pour la pose

Pour installer votre écran de jardin, vous aurez besoin des éléments suivants. Certains équipements sont disponibles à la location :

- Tarière

- Niveau d’eau

- Cordeau de maçon

- Perceuse électrique

- Meuleuse d’angle à disque diamanté

- Scie égoïne ou scie sauteuse

# Poser la clôture bois-béton

Veuillez installer la clôture au moins à 2 personnes. Commencez par nettoyer le terrain pour pouvoir travailler facilement. Avant de pouvoir installer la clôture en bois et béton, il faut commencer par dégager le sol sur une largeur d’environ 25 cm de part et d’autre. À l’aide d’un cordeau de maçon, repérez l’emplacement de la clôture. La corde doit être parfaitement de niveau.

- Planter les poteaux

Faites un trou dans le sol à l’aide d’une tarière et plantez-y le premier poteau à ± 75 cm de profondeur. Le haut du poteau doit se trouver à environ 200 cm du sol. Vérifiez si le poteau est vertical et tassez la terre. Pour plus de solidité, vous pouvez planter les poteaux dans du béton rapide mais ce n’est pas absolument nécessaire.

- Poser les panneaux en béton

Insérez la première base en béton dans la rainure du premier poteau. Le panneau doit être installé d’aplomb par rapport au poteau. En fonction de la pente du terrain, certains panneaux devront éventuellement être légèrement enterrés dans le sol. Placez ensuite le poteau suivant, et répétez l’opération jusqu’à ce que tous les éléments soient installés.  Le dernier panneau doit souvent être coupé pour être à la bonne mesure. La plaque en béton peut être découpée à l’aide d’une meuleuse d’angle de 230 mm ; elle peut être louée chez GAMMA. Vous y placerez vous-même un disque diamanté. Pour mettre à mesure les éléments en bois, vous pouvez utiliser une scie (électrique).

- Fixation des écrans de jardin

À l’aide des écrous, fixez les équerres dans les trous prépercés des poteaux en béton. Placez une équerre de part et d’autre de chaque boulon. Répétez l’opération sur chaque poteau. Au niveau des poteaux situés dans les angles ou contre un mur, vous ne fixerez une équerre que d’un seul côté, celui contre lequel sera installée la clôture. Placez le panneau en bois entre les poteaux et fixez-le avec les vis. Laissez toujours un espace d’environ 0,5 cm entre le panneau et le poteau pour permettre au bois de « travailler ». Tous les panneaux sont en place ? Posez les lattes de finition au sommet des panneaux.

- Installation d’un portail (en option)

Le portail ne fait pas partie du pack de base mais est disponible sur commande. Pour l’installer, fixez le chambranle aux poteaux en béton au moyen des fixations fournies. Le portail se fixe sur le chambranle au moyen de gonds et de pentures. Pour cela, fixez la penture sur le portail et le gond sur le chambranle. L’œil de la penture se suspend ensuite sur le gond. Pour fixer le portail, utilisez deux gonds et deux pentures (dans le haut et le bas) pour garantir la solidité de l’ensemble et éviter les déformations.